脑血管 PINNs 点云论文

问题清单 与 项目实验路线对照

第一部分　问题清单

一、核心问题

1. 这篇论文过去有没有评估 WSS 或 OSI？如果有，WSS 误差和速度 / 压力误差相比如何？

2. 点云重采样到 10,000 点后，壁面 / 近壁点如何保留？

3. PINNs 物理残差是在重采样点上算，还是在额外 collocation points 上算？

4. 训练 15000 epoch 时，best checkpoint 如何选择？是否观察过 early peak 或过拟合？

5. 如果换成患者特异入口流量，模型是否需要重新训练？

6. 论文 / 答辩里的云图：CFD 真值是全网格还是 10,000 重采样点？预测是否插值回壁面 / 体网格后才出图？

7. 代码能否开源？模型权重是否可给？

▍ WSS 为什么是背景变量而非输出？

论文反复强调 WSS 对动脉瘤形成 / 破裂的重要性，但模型只输出 Vx/Vy/Vz/P。

→ 作者有没有从预测速度场进一步计算 WSS？误差多少？

→ 壁面速度梯度对点云重采样和插值是否敏感？速度 NMAE 低能否保证 WSS 也低？

▍ 物理残差的计算口径

→ 物理残差点是否就是训练点（重采样 10,000 点）？空间分辨率是否受采样影响？

▍ 点云预处理单独使用为何变差 / 是否损害 WSS（后续自己需要的内容）

→ 均匀化采样10,000 点是否损失了壁面边界层高梯度信息？距离加权插值是否平滑了局部极值？

→ 若目标是 WSS / OSI，是否应保留更多壁面 / 近壁点，而非追求全域均匀？

▍ 评价指标是否掩盖局部高误差

论文用 NMAE 不用 点级R²。

→ 有没有 per-component R²？高速度 / 高压力梯度区域、瘤颈、outlet、二次流分量的单独误差？

→ 有没有壁面附近单独误差？

▍ 边界条件经验化与泛化

入口速度被调整到入口 WSS = 1.5 Pa，出口按面积平方律分配，非患者特异流量。

→ 若有患者的特异入口流量，模型是否还能泛化？（本项目采用）

→ 模型学到的是几何→标准化 CFD 场，还是几何→真实生理场？多中心 BC 不一致会否泛化失败？

▍ 云图分辨率矛盾（重点）

数值指标在同一套 10,000 点上算（真值已由体素内距离加权插值得到，同点逐点比）。

→ 正文 CFD 参考图是全网格还是 10,000 点？预测图是点云直接画还是插值回网格？

第二部分　实验路线总结与对照

一、路线：从速度 / 压力场到壁面 WSS

| 阶段 | 目标与做法 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| V1 · 速度 / 压力场重建 | 预测目标 [0:3]=u,v,w；[3]=p。主指标 interior RMSE¦v¦、R2_p、分区域误差。 | 压力较易学（R2_p 多在 ~0.92）；速度有中等信号，A-Opt-05 r2_vel_mag≈0.58。 |
| V2 / V3 · 转向壁面 WSS | WSS=壁面切向速度梯度，比速度 / 压力更高频；临床更关心高 WSS 区与病例级风险。改 wall-rich 采样（~13000 壁面 + 2000 近壁）。 | A-*-wss-multi 壁面 WSS R²≈0.46，但后续路线未稳定复现；直接优化速度场有时压制 WSS。 |
| 当前 · G4 壁面 2D 换轨 | WSS 是壁面场，在 (s,θ) 域更低秩；转向 2D 壁面展开与内禀标架。 | post5463 基线 wss_r2_wss=0.425±0.012；G4 POD oracle 0.672，单 case 2D U-Net 过拟合 R²=0.954；瓶颈 global wss_x/y 横向分量长期≈0。 |

二、V3 已验证：「加速度 / 速度上下文能否帮助 WSS」

| 实验 / 路线 | 验证的问题 | 关键结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| V3P-Probe-VWSS-01 | 速度上下文是否帮助 WSS | wss_r2=0.343 < 单目标 0.397；vel_mag=0.074 | 速度监督同时压低两目标 |
| V3P-F-30a-VelSup | 加内部速度 / no-slip 监督 | best_wss=0.364，比母版 0.399 低 0.035 | 速度改善 ≠ WSS 改善 |
| V3P-F-30b-VelConsist | 速度-WSS 一致性 loss | best_wss=0.321 | 比 VelSup 更差 |
| V3P-F-33-Slope | 速度斜率约束辅助 WSS | best_wss=0.381 | 仍低于 4957 母版 |
| V3P-F-30c-VelDiffInfer | 速度差分直接推 WSS | 强 No-Go，WSS R² 大幅负，成本极高 | direct vel_diff 线关闭 |
| V3P-F-PCv2-BLContext | 压力梯度 + 近壁差分输入 | best_wss≈0.399，未超 PGradFeat 0.406 | 近壁上下文不足以突破 |

三、与论文的系统对照

3.1　数据集与任务对象

| 维度 | 论文 | V1 速度 / 压力 | V2 / V3 WSS |
| --- | --- | --- | --- |
| 解剖对象 | 右侧 ICA C3-C7，siphon，49/51 含瘤 | AG 数据，fast/slow 病例，血管场重建 | AG-only V3P；另有 V3D 三域 AAA/AG/ILO |
| 病例规模 | 51 例；40 train / 11 test；4× 随机划分 | split_AG_v1：60/8/18 例，约 81 图/例 | V3P：57/8/16 例；V3D train 179 例 |
| CFD 类型 | 稳态 N-S；Fluent；~50 万 elements | CFD 图 / 点云快照，含时间 / 边界 | 同源 CFD 图资产，改 wall-rich / 近壁采样 |
| 临床语境 | 脑动脉瘤与 ICA siphon 血流 | 血流场重建，服务后续血流动力学 | 壁面 WSS、压力、病例级 Pa p95、高 WSS 区 |

3.2　点云采集、采样与预处理

| 维度 | 论文 | V1 | V2 / V3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始点来源 | CFD mesh nodes（x/y/z/Vx/Vy/Vz/P） | PyG graph：坐标 + 几何 + 壁面标签 + 速度 / 压力 | PyG graph + WSS 标签；wall / near-wall 分域 |
| 点云均匀化 | voxel 0.05mm；体素内随机点 + 距离加权插值 | FPS 20% 混合采样，kNN 图 | wall-rich：~13000 壁面 + 2000 近壁内部点 |
| 每例点数 | 每病例 10,000 点 | 按快照图采样并构图 | 面向壁面 WSS，远壁核心点被弱化 |
| 均匀性评价 | uniform loss 26366→606，改善 97.70% | 更关注分区域误差、内部 / 壁面口径 | G4 关注 (s,θ) grid occupancy、2D↔3D 损失 |
| 对 WSS 影响 | 未直接评估；均匀化可能平滑近壁梯度 | V1 非直接由速度梯度推 WSS | 强调壁面 / 近壁采样，避免 WSS 被稀释 |

3.3　输入特征与边界条件

| 维度 | 论文 | V1 | V3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节点输入 | 主要是 (x, y, z) | x,y,z + Abscissa + NormRadius + Curvature + Tangent + is_wall | 同 V1 几何；另有压力梯度、近壁差分、BL context 探针 |
| 全局条件 | 未显式列 global_cond；BC 在 CFD 设置体现 | t_norm + BC_Inlet + BC_O1~O4 | 同 V1；强调 split-safe、归一化、OOD 检查 |
| 几何先验 | 主要靠坐标与点云分布 | 显式几何已验证有效；NormRadius 贡献最大 | 几何保留，但单纯加几何 / 近壁特征已不能突破 WSS |
| 局部坐标系 | 未用中心线坐标或壁面展开 | 全局点云 / 图表示 | 转向 G4 (s,θ) 壁面 2D 展开与内禀标架 |

3.4　模块与架构

| 维度 | 论文 | V1 | V2 / V3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干 | PointNet：shared Conv1d + max pooling | MLP / GraphSAGE / Transformer | PointNeXt / FieldPointNeXt；G4 预研 2D U-Net |
| 输出头 | Vx/Vy/Vz/P 四通道 | u/v/w/p 四通道；后加 WSS 多任务头 | p+WSS、WSS 单目标、双域；G4 可输出 WSS 矢量 |
| 物理模块 | PINNs：N-S 残差 + wall no-slip | 第一阶段不耦合物理项，主要数据监督 | 做过速度 / no-slip / 斜率 / 压力梯度探针；PDE loss 待审计 |
| 训练策略 | 15000 epoch，batch=1，动态 ω | 200 epoch，3 seed，early stopping | oracle-first、单变量、best_wss 选优、多门禁 |
| 当前换轨 | 无壁面 2D 展开 | 无 | G4 (s,θ) 2D 换轨：POD 0.672，单 case 0.954 |

3.5　监督目标与指标

| 维度 | 论文 | V1 | V2 / V3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要监督 | Vx/Vy/Vz/P | u/v/w/p | p/WSS、WSS 单目标、弱速度上下文、G4 壁面场 |
| WSS 主目标 | 否；仅作医学背景与 mesh 可信度 | 初期否，后续 WSS 多任务辅助 | 是，尤其 wall WSS 及 WSS 分量 |
| 主要指标 | velocity / pressure NMAE、FR/PD R² | interior RMSE¦v¦、R2_p、区域速度误差 | wss_r2_wss、wss_x/y/z、r2_p、Pa p95、top-k |
| 最佳结果 | velocity 7.79%、pressure 6.63% | A-Opt-05：r2_vel_mag≈0.58，R2_p≈0.92 | post5463 WSS 0.425±0.012；G5 Pa p95 0.559 |
| 临床 surrogate | FR R²=0.9624，PD R²=0.9355 | V1 仍在场重建阶段 | Pa p95、区域高 WSS、病例级 surrogate |

3.6　「速度 / 压力能否带动 WSS」的内部证据

| 路线 | 速度 / 压力表现 | WSS 表现 | 意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 速度 / 压力主线 | 压力 R2_p≈0.92，速度中等信号 | 原始主线非 WSS，不保证端到端 | 已做过论文式场预测主线 |
| V1 WSS 多任务 | vel_mag≈0.584，R2_p≈0.922 | 壁面 WSS R²≈0.463 | 场监督 + WSS 头有正信号，但依赖 V1 表示 |
| V2P-WSSP-02 全速度+WSS | vel_mag≈0.635，但 r2_p≈0.004 崩 | wss_r2_wss≈−0.018 | 速度好 ≠ WSS 好，多任务权重冲突 |
| V3P-Probe-VWSS-01 | vel_mag=0.074 < 单目标 0.294 | wss=0.343 < 单目标 0.397 | 速度上下文反而压低 WSS |
| V3P-F-30a VelSup | 速度场改善，vel_mag≈0.57 | best_wss=0.364 < 4957 的 0.399 | 再证速度监督与 WSS 有 trade-off |
| V3P-F-PCv2-BLContext | 压力 / 近壁上下文增强 | 点级仍≈0.40，未超 PGradFeat | 近壁上下文有用但不足以突破 |